ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» КАФЕДРА «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО КУРСУ «ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» “Разработка системы управления актуатором поворотных колес мобильного робота.”

Введение.

Актуальность.

В настоящее время практически все крупные автомобильные и транспортные компании активно занимаются разработкой автоматических транспортных средств на колесном или гусеничном ходу, поскольку их использование позволит снизить себестоимость грузоперевозок за счет экономии топлива и заработной платы водителей, а также приведет к минимизации ДТП.

Лаборатория имитационного моделирования систем управления перспективных аэрокосмических летательных аппаратов и наземных подвижных объектов кафедры «Системы автоматического управления» МГТУ им. Н.Э.Баумана занимается разработкой автомобиля-робота на базе колесного шасси с электродвигателем.

Целью данной работы является разработка контроллера нижнего уровня, осуществляющего управление актуатором и мотором тормоза автомобиля-робота. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

- анализ предметной области, изучение особенностей проектирования подобных систем;

- определение компонентов контроллера нижнего уровня;

- разработка структурной схемы контроллера нижнего уровня;

- разработка принципиальной схемы контроллера нижнего уровня и ее практическая реализация;

- разработка систем автоматического управления с использованием различных регуляторов;

- сравнительный анализ систем.

Постановка задачи.

Задача робототехники – это создание и применение роботов и основанных на их использовании робототехнических систем различного назначения. Возникнув на основе механики и кибернетики, робототехника породила новые направления их развития. Для механики это, прежде всего, связанно с многозвенными механизмами типа манипуляторов, а для кибернетики – с интеллектуальным управлением, которое требуется для роботов с искусственным интеллектом.

Робота можно определить, как универсальный автомат для осуществления механических действий, подобных тем, которые производит человек, выполняющий физическую работу. При создании первых роботов и вплоть до сегодняшнего дня образцом для них служат физические возможности человека. Именно стремление заменить человека на тяжёлых работах и породило сначала идею робота, затем первые попытки её реализации (в средние века) и, наконец, обусловило возникновение и развитие робототехники и роботостроения.

В рамках общей системы реализуется следующий узел, представленный на рисунке 1.

Рисунок 1. Состав реализуемого узла управления.

В данной работе решается задача управления направлением движения мобильного робота. В качестве элементов управления направлением движения используются поворотные колеса. Необходимо разработать аппаратную и программную части управления актуатором поворотных колес мобильного робота.

Цель работы: разработать алгоритмы управления актуатором поворотных колес мобильного робота.

Элементы системы

      - Ардуино уно

В качестве управляющего контроллера был выбран Arduino Uno

Рисунок 2 Arduino Uno

Данный контроллер контроллер построен на ATmega328. Платформа имеет 14 цифровых вход/выходов (6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ), 6 аналоговых входов, кварцевый генератор 16 МГц, разъем USB, силовой разъем, разъем ICSP и кнопку перезагрузки. Для работы необходимо подключить платформу к компьютеру посредством кабеля USB, либо подать питание при помощи адаптера AC/DC или батареи.

Технические характеристики

| Микроконтроллер | ATmega328 |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение | 5 В |
| Входное напряжение (рекомендуемое) | 7-12 В |
| Входное напряжение (предельное) | 6-20 В |
| Цифровые Входы/Выходы | 14 (6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ) |
| Аналоговые входы | 6 |
| Постоянный ток через вход/выход | 40 мА |
| Постоянный ток для вывода 3.3 В | 50 мА |
| Флеш-память | 32 Кб (ATmega328) из которых 0.5 Кб используются для загрузчика |
| ОЗУ | 2 Кб (ATmega328) |
| EEPROM | 1 Кб (ATmega328) |
| Тактовая частота | 16 МГц |
| Диапазон рабочих температур | 0 – 75 С° |

Входы и Выходы

- VIN. Вход используется для подачи питания от внешнего источника (в отсутствие 5 В от разъема USB или другого регулируемого источника питания). Подача напряжения питания происходит через данный вывод.

- 5V. Регулируемый источник напряжения, используемый для питания микроконтроллера и компонентов на плате. Питание может подаваться от вывода VIN через регулятор напряжения, или от разъема USB, или другого регулируемого источника напряжения 5 В.

- 3V3. Напряжение на выводе 3.3 В генерируемое встроенным регулятором на плате. Максимальное потребление тока 50 мА.

- GND. Выводы заземления.

- Последовательная шина: 0 (RX) и 1 (TX). Выводы используются для получения (RX) и передачи (TX) данных TTL. Данные выводы подключены к соответствующим выводам микросхемы последовательной шины ATmega8U2

- Внешнее прерывание: 2 и 3. Данные выводы могут быть сконфигурированы на вызов прерывания либо на младшем значении, либо на переднем или заднем фронте, или при изменении значения.

- ШИМ: 3, 5, 6, 9, 10, и 11. Любой из выводов обеспечивает ШИМ с разрешением 8 бит.

- SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Посредством данных выводов осуществляется связь SPI.

- LED: 13. Встроенный светодиод, подключенный к цифровому выводу 13. Если значение на выводе имеет высокий потенциал, то светодиод горит.

На платформе Uno установлены 6 аналоговых входов (обозначенных как A0 .. A5), каждый разрешением 10 бит (т.е. может принимать 1024 различных значения). Стандартно выводы имеют диапазон измерения до 5 В относительно земли, тем не менее имеется возможность изменить верхний предел посредством вывода AREF. Некоторые выводы имеют дополнительные функции:

- I2C: 4 (SDA) и 5 (SCL). Посредством выводов осуществляется связь I2C.

Дополнительная пара выводов платформы:

- AREF. Опорное напряжение для аналоговых входов. Используется с функцией.

- Reset. Низкий уровень сигнала на выводе перезагружает микроконтроллер. Обычно применяется для подключения кнопки перезагрузки на плате расширения, закрывающей доступ к кнопке на самой плате Arduino.

  - Контроллер Pololu

В качестве драйвера для управления мотором актуатора был выбран контроллер Pololu.

| Минимальное рабочее напряжение: | 5 V2 |
| --- | --- |
| Максимальное рабочее напряжение: | 28 V3 |
| Выходной ток на канал: | 3 A4 |
| Current sense: | 0.525 V/A |
| Максимальная частота ШИМ: | 20 kHz |
| Минимальное логическое напряжение: | 2.5 V |
| Максимальное логическое напряжение: | 5.5 V |

  - Актуатор

В робототехнике и механике для организации линейного движения, а не вращательного как у двигателей с валом, зачастую применяют устройства, называемые линейные актуаторы. В основном актуаторы подразделяют на три типа: пневматические, гидравлические и электрические. В роботах и различных радиолюбительских проектах в основном применяется третий тип актуаторов благодаря невысокой цене и простоте подключения к электрическому оборудованию системы. В основе электрического линейного актуатора находится обычный электродвигатель. Он может быть как постоянного, так и переменного тока. Зачастую применяют двигатель постоянного тока. Механизм линейного актуатора осуществляет преобразование вращательного момента двигателя в поступательное движение рабочего механизма актуатора. Для этого в составе линейного актуатора должен быть редуктор и ходовой винт.

Итак, для работы линейного актуатора используется ходовой винт, приводимый в движение двигателем постоянного тока. Благодаря этому и создается линейное движение устройства постоянного напряжения. При отключении питания линейный привод зафиксирует свое положение.

Линейные актуаторы LAM3

Линейный актуатор LAM3 состоит из двигателя постоянного тока (12В или 24В), редуктора и винта, интегрированные в единый механизм компактного размера для совершения линейных перемещений. Актуаторы имеют функцию самоблокировки.

| Основные характеристики линейных актуаторов LAM3: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LAM3-S0 | LAM3-S1 | LAM3-S2 | LAM3-S3 |
| Напряжение питания двигателя | 24В постоянного тока |  |  |  |
| Усилие, Н | 120 | 240 | 500 | 750 |
| Максимальная длина хода, мм | 300 |  |  |  |
| Скорость движения, мм/с | 45 - 57 | 22 - 30 | 12 - 17 | 8 - 10 |
| Номинальный ток, А | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| Температура окружающей среды, °C | -20...+65 |  |  |  |
| Класс защиты | IP54 |  |  |  |

  - Энкодер актуатора

В качестве датчика линейного положения актуатора был выбран датчик линейного положения ДП-100.

Датчик обеспечивает выполнение следующих функций:

Измерение углового перемещения вала датчика и выдача счетных импульсов

Выдача сигнала направления вращения вала датчика

Технические данные

Число импульсов на 1 оборот ДП-10/50 10 или 50 ДП-100 20 или 100

Выбор положительного направления вращения

Напряжение питания, В +5 / +12

Ток потребления, мA 15

Рабочий диапазон температур, С -40 … +55

Относительная влажность воздуха, без конденсации влаги %, при температуре +25С 95

Атмосферное давление, КПа 84-107

Габариты датчика, мм, не более ДП-10/50 56x110 ДП-100 52х75х60

Масса, кг, не более ДП-10/50 0.9 ДП-100 0.4 Паспорт, руководство по эксплуатации датчиков ДП-10/50, ДП-100 5 4. Параметры выходных сигналов

Количество выходных сигналов 2

Амплитуда выходных сигналов, В 12

Длительность счетных импульсов, мкс 100

Сопротивление нагрузки, ом 240 … 10000

Максимальный ток нагрузки, мА 50

- Схема соединений

- Принципиальная схема контроллера актуатора

- Алгоритм работы

Arduino выдает 2 ШИМ-сигнала и 2 цифровых (по одному каждого типа на один мотор). Силовой модуль (схема которого есть) эти сигналы преобразует в выходные сигналы на моторы (max. 5A, 28 V).

Актуатор имеет два контакта для подключения. Направление движения штока (выдвигание/задвигание) осуществляется изменением полярности. С подачей напряжения начинается движение штока. Внутри актуатора стоят два концевых микропереключателя, так что в крайних положениях штока двигатель останавливается даже при подведённом питании.

Тормоз не имеет обратной связи, актуатор – имеет. У актуатора в качестве обратной связи используется энкодер. Фактически, этот энкодер – переменный резистор хорошего качества.

В листинге пример П-регулятора (пропорционального).

- Реализация системы

#include "DualMC33926MotorShield.h"

DualMC33926MotorShield md;

void stopIfFault()

{

if (md.getFault())

{

Serial.println("fault");

while(1);

}

}

void setup()

{

Serial.begin(115200);

Serial.println("Dual MC33926 Motor Shield");

md.init();

}

void loop()

{

int min_pos = 0;

int max_pos = 255;

int target_pos = 128;

float p = 10;

int min_sensorValue = 0;

int max_sensorValue = 580;

int sensorValue = analogRead(A2) ;

float a = (sensorValue - min_sensorValue) / float(max_sensorValue - min_sensorValue);

float current_pos = a * (max_pos - min_pos) + min_pos;

float motor_signal = (target_pos - current_pos) * p;

if(motor_signal >  400) motor_signal = 400;

if(motor_signal < -400) motor_signal = -400;

/*Serial.print(sensorValue);

Serial.print("\t");

Serial.print(a);

Serial.print("\t");

Serial.println(current_pos);

delay(200);*/

md.setM1Speed(round(motor_signal));

}

//При интервале таймера счетчика импульсов энкодера в 200000 (0.2 мc)

//Скорость                  Мотор 1   Мотор 2

//

//При скорости 255          8-12      27-32

//

//При скорости 150          4-11      16-20

//При интервале таймера счетчика импульсов энкодера в 1000000 (1 c)

//Скорость                  Мотор 1   Мотор 2

//

//При скорости 255          55-60     138-141

//

//При скорости 150          38        84

//

//При скорости 100          стоит    45-50

//Скорости выравниваются при 200 и 100

#include <AFMotor.h>

#include "TimerOne.h"

// ---------------------- motors ----------------------------

const int PIN_ENCODER_LEFT = 2;

const int PIN_ENCODER_RIGHT = 3;

AF_DCMotor motor2(4);

AF_DCMotor motor1(3);

// ----------------------  encoders  ----------------------------

// 20 .. 50

volatile unsigned int pulsesLeft;

volatile unsigned int pulsesRight;

volatile int pulsesLeftPerTimeUnit;

volatile int pulsesRightPerTimeUnit;

// ----------------------  wifi  ----------------------------

char command;

// -------------------- timer --------------------------

long timerInterval = 200000; // 0.2 секунды

// -------------------- pi-regular --------------------------

// Диапазон сигнала управления

float minControlActionLeft = 100;

float maxControlActionLeft = 150;

float maxErrorLeft = 30;

float minControlActionRight = 200;

float maxControlActionRight = 255;

float maxErrorRight = 50;

struct PI_CONTROLLER {

float Kp;

float Ki;

float integral;

float min_integral;

float max_integral;

PI_CONTROLLER(float Kp0, float Ki0, float mini, float maxi) {

Kp = Kp0;

Ki = Ki0;

integral = 0;

max_integral = maxi;

min_integral = mini;

}

float Eval(float err) {

integral = integral + err;

if (integral > max_integral) integral = max_integral;

if (integral < min_integral) integral = min_integral;

return Kp * err + Ki * integral;

}

float y2u(float y,float maxError, float minControlAction, float maxControlAction) {

float u;

float maxY = Kp * maxError;

//    Serial.print("maxY: ");

//    Serial.print(maxY, DEC);

float minY = -maxY;

u = (y - minY) / (maxY - minY) * (maxControlAction - minControlAction) + minControlAction;

//    Serial.print("u: ");

//    Serial.print(u, DEC);

if (u > maxControlAction) u = maxControlAction;

if (u < minControlAction) u = minControlAction;

//    Serial.print("u: ");

//    Serial.print(u, DEC);

return u;

}

};

PI_CONTROLLER piControllerLeft(2, 0.2, -100, 100);

PI_CONTROLLER piControllerRight(2, 0.2, -100, 100);

void setup() {

Serial.println("log.info: setup start");

Serial3.begin(115200);

Serial.begin(9600);

Timer1.initialize(timerInterval);

Timer1.attachInterrupt(timerInterceptor);

pinMode(PIN_ENCODER_LEFT, INPUT);

pinMode(PIN_ENCODER_RIGHT, INPUT);

pulsesLeft = 0;

pulsesRight = 0;

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_ENCODER_LEFT), incrementPulsesLeft, FALLING);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_ENCODER_RIGHT), incrementPulsesRight, FALLING);

motor2.run(RELEASE);

motor1.run(RELEASE);

Serial.println("log.info: setup end");

}

int goalSpeedLeft = 40;

int goalSpeedRight = 40;

volatile int leftSpeedCurrent;

void loop() {

float errorLeft = goalSpeedLeft - pulsesLeftPerTimeUnit;

float YLeft = piControllerLeft.Eval(errorLeft);

float ULeft = piControllerLeft.y2u(YLeft, maxErrorLeft, minControlActionLeft, maxControlActionLeft);

motor2.setSpeed(ULeft);

motor2.run(FORWARD);

float errorRight = goalSpeedRight - pulsesRightPerTimeUnit;

float YRight = piControllerRight.Eval(errorRight);

float URight = piControllerRight.y2u(YRight, maxErrorLeft, minControlActionRight, maxControlActionRight);

motor1.setSpeed(URight);

motor1.run(FORWARD);

Serial.print("g: ");

Serial.print(goalSpeedLeft, DEC);

Serial.print(" speed. ");

Serial.print("left: ");

Serial.print(pulsesLeftPerTimeUnit, DEC);

Serial.print("   right: ");

Serial.print(pulsesRightPerTimeUnit, DEC);

Serial.print("   ");

Serial.print(YRight, DEC);

Serial.print(" errorLeft ");

Serial.print(errorLeft, DEC);

Serial.print(" errorRight ");

Serial.print(errorRight, DEC);

Serial.print(" ul ");

Serial.print(ULeft, DEC);

Serial.print(" ur ");

Serial.print(URight, DEC);

receiveCommand();

doAction(command);

Serial.println();

delay(50);

}

void timerInterceptor() {

pulsesLeftPerTimeUnit = pulsesLeft;

pulsesLeft = 0;

pulsesRightPerTimeUnit = pulsesRight;

pulsesRight = 0;

}

void incrementPulsesLeft() {

pulsesLeft++;

}

void incrementPulsesRight() {

pulsesRight++;

}

void doAction(const char direction) {

//  Serial.println("log.debug: doAction " + direction);

switch (direction) {

case 'f':

moveForward();

break;

case 'b':

moveBack();

break;

case 'r':

turnRight();

break;

case 'l':

turnLeft();

break;

case '!':

stopAction();

break;

}

}

void receiveCommand() {

while (Serial3.available() > 0) {

command = Serial3.read();

Serial.println("log.debug: receiveCommand");

}

}

void moveForward() {

Serial.println("log.debug: moveForward");

motor2.run(FORWARD);

motor1.run(FORWARD);

}

void moveBack() {

Serial.println("log.debug: moveBack");

motor2.run(BACKWARD);

motor1.run(BACKWARD);

}

void turnRight() {

Serial.println("log.debug: turnRight");

}

void turnLeft() {

Serial.println("log.debug: turnLeft");

}

void stopAction() {

Serial.println("log.debug: stopAction");

motor2.run(RELEASE);

motor1.run(RELEASE);

}

int calculateDistanceToFirstTurn()

int calculateDistanceAfterFirstTurn()

bool receiveGoalCoordinates(int x, int y) {

if(x > 200 || x < 1 || y > 200 || x < 1) {

Serial.println("wrong x or y");

return false;

}

goalX = x;

goalY = y;

return true;

}